ICS

备案号：XXXXX-2019

wH

中华人民共和国文化行业标准

WH/T XXX—XXXX

剧场观众席座椅技术规范

Technical Specification for theatre auditorium seats

（征求意见稿）

XXXX – XX -XX发布

XXXX – XX – XX实施

中华人民共和国文化和旅游部   发布

目  次

前言	Error: Reference source not found

1　范围	Error: Reference source not found

2　规范性引用文件	Error: Reference source not found

3　术语和定义	Error: Reference source not found

4　座椅技术要求	Error: Reference source not found

5　座椅排布规则	2

6　座椅安装工艺	Error: Reference source not found

7　座椅椅腿出风口	Error: Reference source not found

8　检测方法	Error: Reference source not found

9　验收规范	9

前  言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国文化和旅游部提出。

本标准由全国剧场标准化技术委员会（SAC/TC388）归口。

本标准主要起草单位： 北京工业大学。

本标准参与起草单位： 清华大学、浙江大丰实业有限公司、北京天坛玛金莎座椅有限公司、河北帅康座椅有限公司、佛山市丽江椅业有限公司、吉荣家具有限公司。

本标准主要起草人： 李国棋、韩宇翃、李婷、燕翔、王鹏、韩宝罗、胡星、周文彬、于海洋、昝建伟、刘永新、吴新云、刘恒科、倪永庆。

引  言

目前，在美国、德国、日本等演出市场先进的国家，对剧场整体都十分重视，他们有专业的机构部门和专业人士在对各个部分进行研究测试，出版了许多资料，整个体系比较完善。其中观众席座椅的设计是世界性剧场建设的课题，它与厅堂体量、观众视线、厅堂混响、装饰装修设计、空调系统设计等专业密切相关。关于观众席座椅的研究，在发达国家已有几十年甚至上百年的历史。例如：日本新国立剧院、法国巴士底歌剧院等世界著名的剧场等，都是在积累和总结了大量剧场建设经验的基础上设置的，他们已经有了一些相关的标准和规范。座椅作为剧场中的重要组成部分，随着人们对于演出场所要求的日益提高，座椅的技术规范也应随时代的变化而改变。

现在我国的座椅生产厂家大都各自为营，缺乏一个具有行业性的统一的规范。由于我国在剧场设计方面发展时间还比较短，许多行业规范都没有制定，许多厂家之间还存在着竞争与矛盾，这严重阻碍了我国演出事业的发展。现有的设计、安装方式等都远远不能满足剧场建设的发展，需要建立符合我国实际使用要求观众席座椅技术标准，与国际接轨。该标准的制定将填补我国剧场等演出场所观众席座椅设计的空白，为进一步推进剧场建设的进步，促进行业规范化发挥重要的作用。一个被广泛接受的观众席座椅技术标准，能有效提高座椅的设计生产水平，促进剧场产业整体的进步，增强我国在世界剧场领域的权威性。

剧场建筑根据使用性质的不同，对建筑、室内空间以及设施有着特殊的需求。观众厅是剧场的重点，为给观众创造宁静、安定的气氛，使观众集中精力看演出，很多学者及专家对剧场的视线设计、座椅排布和座椅送风口等设计都进行了深入细致的研宄。在视线上控制好视线角度和视距，设计恰当的地面升起，解决观众视线遮挡的问题。这些设计己经认识到座椅高度、宽度的问题，但缺少对座椅更细致的标准化研宄。

本项目将通过座椅与人体工学、座椅与人的行为、座椅与建筑声学、座椅与空调风口、座椅与制造材料等的关系，实现观众厅座椅设计、制造以及安装施工等的的科学规范化描述，并提出制订剧场等演出场所观众席座椅标准的建议。更有效的满足新建、改建和维护维修剧场时对座椅的技术需求，并在规范化技术要求指导生产座椅的前提下，更有效的提高工业化生产观众席座椅的水平。

近年来，我国进行了大规模的剧场建设，现在已经陆陆续续竣工投入使用，但是与此同时伴随而来的是文化发展水平的不足。国家现在提倡坚持物质和精神的共同发展，应大力提倡和完善文化事业的发展水平。观众席座椅技术标准投入市场将改变现有观众席座椅设计落伍、落后、标准不一的现状，将带动整个相关行业的技术革新和产品的更新换代。总结剧场建设制订观众席座椅设计技术标准，是当前剧场建设者和座椅生产者们的急切期盼，将会受到剧场设计者、座椅生产者们的热烈欢迎。

剧场观众席座椅技术标准投入市场将改变现有座椅设计落伍、落后、标准不一的现状，不仅给剧场座椅行业带来了巨大的变革，从整个文化演艺事业来看对每一个部分都能起到积极有利的促进作用，将带动整个相关行业的技术革新和产品的更新换代。

我国的经济水平飞速发展的同时，伴随的是文化发展水平的不足。坚持物质和精神的共同发展，就必须要大力提倡和完善文化演艺的行业水准。观众席座椅技术标准的出现弥补了在剧场演艺事业中剧场设施标准化的不足，也会提高我国在剧场方面的权威性。

剧场观众席座椅技术规范

- 范围

本标准规定了剧场等演出场所中观众席座椅的定义和术语、座椅技术要求、排布规则、安装工艺、检测方法、竣工验收规范。

本标准适用于剧场观众席内以软面座椅为主的公共座椅，也适用于会堂、演艺建筑、影剧院、音乐厅、多功能厅等同类公共座椅。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》是公共座椅的通用技术条件。本标准符合该标准的全部条款，本标准条款与该标准不同内容时，在本标准的使用范围内以本标准为准。？

JGJ57—2016 剧场建筑设计规范

GB/T 50076-2013 厅堂混响时间测量规范

GBJ 47-1983 混响室法吸声系数测量规范

GB/T 6881.1-2002 声压级测定噪声源声功率级混响室精密法

GB 50736 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB/T 18049-2000 中等热环境PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规范

GB/T3325—2017 金属家具通用技术条件

GB/T 10357.3_2013 家具力学性能试验椅、凳类强度和耐久性

GB/T 12704.1 纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分：吸湿法

GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量

GB 18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释限量

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1 剧场 theater

设有前厅、观众厅、舞台、演员用房、演出用品存放空间和演出技术用房等的观演建筑。

- 3.2 礼堂（会堂） meeting hall

主要用于集会，也可用于观看电影和演出活动的场所。

- 3.3 观众席 auditorium

剧场内设有固定安装座椅的，观众观看演出的空间。或设有固定安装座椅的，召开大会的听众集聚的空间。

- 3.4 座椅 seat

观众观看演出活动的座具。

按照座具座面、椅背、扶手的表面材料区分为软座和硬座。

a)带有软包的剧场等演出场所中观众席配置的专用座具称为软座；

b)不带有软包的剧场等演出场所中观众席配置的专用座具称为硬座。

按照座椅所用的厅堂功能区分为剧场和会堂座椅。

剧场用座椅外观设计通常较灵动优美，不带活动写字板。

会堂用座椅外观设计通常较庄重大方，带活动写字板。

- 3.5 排椅 lined seat

观众席中，若干把座椅的承重构件在结构上连接成排，座面、椅背等部件独立安装，或可供多人使用的整体座面由若干个承重构件支承，具有这样结构的椅子称为排椅。

剧场、会堂等厅堂观众席中都设置成排椅。

- 3.6 座椅构件名称 Seat Component Name

3.6.1椅背：椅子的靠背。

3.6.2椅腿：座椅中起支撑作用的部件，剧场观众席座椅按照连接方式分为桥式椅腿、柱式椅腿和其它椅腿。

a)桥式椅腿：椅腿明显少于座椅数量,并且座椅每组固定在相对一致的承重的基础结构上；

b)柱式椅腿：每个椅腿对应安装固定一张座椅，通常情况下该椅腿具备送风及支撑的功能；

c)其它椅腿：包括侧装、双脚落地、活动椅腿等。

座垫：座垫是座椅上用的具有一定厚度的垫子，具有美观、舒适、保暖的效果。

扶手：扶手是通常设置在座椅两侧的兼具实用和装饰的凸起物。座椅中供人手扶的构件，具有支撑依扶之用。剧场等演出场所排椅通常相邻座椅公用一个扶手，也可以各自分别设置扶手。

- 3.7 座距 chair distance

观众席相邻公用扶手中心之间的距离。

- 3.8 排距 row distance

观众席座椅前后排之间的距离。

- 3.9 走道 seatway

观众席中供观众进出座位行走于观众席的通道。

该走道影响通过性、也影响消防安全，预留的宽度应符合JGJ57—2016《剧场建筑设计规范》的要求。

- 3.10 座椅排布 seat arreary

观众席区域座椅设计及排布方式，分为直线排列法和弧线排列法。

观众席按照每排座椅的数量排布方法有长排法和短排法。

观众席座椅排布应符合JGJ57—2016《剧场建筑设计规范》的要求。

- 3.11 视线超高值C值 rising value

观众席排布前后排座椅观众视线超高值称为“c”值。

观众席座椅排布“c”值应符合JGJ57—2016《剧场建筑设计规范》的要求。

- 3.12 视线设计原则 line of sight design principle

视线设计应使观众能看到舞台而主表演区的全部。当受条件限制时，也应使视觉质量不良座席的观众能看到更多的表演区。

- 3.13 安全疏散时间 safe evacuation time

引导观众向安全区域撤离所需要花费的时间。具体计算依据观众从座椅向安全出口撤离所需要的步行时间。

- 3.14 人机工学 ergonomics

把人-机-环境系统作为研究的基本对象，运用生理学、心理学和其它有关学科知识，根据人和机器的条件和特点，合理分配人和机器承担的操作职能，并使之相互适应，从而为人创造出舒适和安全的工作环境。

- 3.15 置换式通风空调系统 Replacement Ventilation Air Conditioning System

新风从厅堂下部送出，以非常低的速度和略低于室内温度的温度充满整个厅堂。所谓的低速就是不产生气流和风感。此时，观众产生的热使新风产生上升的气流。这种方式产生的气流带着新鲜的空气流入人体，人呼出的废气和汗味等浑浊气体上升到厅堂顶部从排气孔排出。这样的空调配置方式称为置换式空调系统。

- 3.16 空调出风口 air conditioner outlet

座椅下方在施工过程中提前预留的出风口,其大小及出风量根据剧场要求有所不同。

- 3.17 转换风口 changeover vent

俗名：喉管，安装使用位置介于送风源(静压箱或静压室)与座椅安装地面之间，具有防止漏风及木地板回潮和支撑座椅的作用。

- 3.18 散流器 diffuser

安装于柱式椅腿送风网罩内的斗笠状配件，它可以使通过喉管送出风向形成旋转并均匀向周围扩散。

- 3.19 吸声系数 obsration

声波遇到壁面或其他障碍物时，一部分声能被反射，一部分声能被壁面或障碍物吸收转化为热能而消耗，还有少部分声能透射到另一侧，而某种材料或结构的吸声能力被称为吸声系数。

- 3.20 吸声量 sound absorbing power

材质对声音的吸收能力。

本标准中指座椅不做人时，每把座椅对声音的吸收能力。

- 座椅技术要求

- 4.1 主要尺寸

4.1.1应根据人体工学的研究成果进行设计制造，座椅靠背和坐垫的弯曲度要求符合人体入座姿态的形体曲线，使人长久坐感舒适。

4.1.2座椅尺寸应符合QB/T 2602-2013中5.1的规定。

表1 座椅的主要尺寸                                           单位：mm

| 名称 | 代号 | 主要尺寸 | 名称 | 代号 | 主要尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 座高 | H1 | 400～450 | 扶手中距 | B₃ | ≥500 |
| 座深 | T1 | 400～500 | 扶手距地面高度 | H₃ | 550〜650 |
| 座宽 | B2 | ≥430 | 背距地面高度 | L₃ | ≥750 |
| 扶手内宽 | B1 | ≥460 | 座斜角 | α | 4°〜10° |
| 背斜角 | β | 100°～110° | 实测值与设计尺寸的偏差# | Δ | 尺寸偏差为±5, 角度偏差为士1° |

图3 座椅的主要尺寸标注

- 4.2 外观要求

4.2.1外观式样及颜色等应在建筑设计师的指导下，结合装修效果进行座椅的设计，并提供座椅样图或样椅，以及座椅装修效果图。

4.2.2色彩应与建筑设计师的要求一致，与观众厅的装修效果一致。

4.2.3外观要求应符合QB/T 2602-2013中5.3的规定。

- 4.3 材料要求

4.3.1用材要求应符合QB/T 2602-2013中5.6的规定。

4.3.2甲醛含量等指标按GB 18401-2010中的规定进行测定。鼓励使用环保绿色座椅材料。要求具有国家认可的环保检测部门对以上座椅环保指标进行检测，并提供环保检测报告。木板：座椅实木部分及饰面木皮采用优质材料、座板与背板均要求采用优质单板做成的胶合板。要求座板与背板在高频介质热压机设备上加工成型。保证质量稳定，符合绿色环保要求。胶：实木采用木工用乙烯基白胶粘接，胶合板采用脲醛胶粘接，要求符合绿色环保要求。胶合板甲醛释放量E1级≤1.5mg/L，胶粘剂游离甲醛≤50mg/kg。

- 4.4 结构要求

4.4.1结构要求应符合QB/T 2602-2013中5.4的规定。

4.4.2椅腿作为空调出风口时，应当设置出风量调节装置，并保证座椅腿的强度。

- 4.5 表面理化性能要求

应符合QB/T 2602-2013中5.7的规定。

- 4.6 力学性能要求

应符合QB/T 2602-2013中5.8的规定。

- 4.7 阻燃性要求

阻燃性要求应符合QB/T 2602-2013中5.9的规定。

- 4.8 声学要求

4.8.1消声装置应符合QB/T 2602-2013中5.5.1的规定。

4.8.2风口处噪声不应高于声学设计要求。

4.8.3观众厅应进行建筑声学设计。建筑声学设计应与建筑设计、室内装饰装修设计同步进行，座椅生产厂商应当提供座椅吸声量参数。

4.8.4推荐观众席座椅吸声量参数，见表2。

表2 观众席座椅吸声量                                             单位：/把

| 频率（Hz） | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸声量 | 0.15-0.35 | 0.3-0.5 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.65 | 0.35-0.65 |

注：根据声学设计确定。

- 4.9 当剧场送风方式为椅腿送风型时，应符合第6、7章要求。

注：根据声学设计确定。

- 座椅排布规则

  - 座椅排布

5.1.1剧场观众席区域座椅排布方式应在建筑设计师的指导下完成。

5.1.2座椅排布应符合JGJ57-2016中5的规定。

5.1.3安装后座间横排走道的宽度不应少于300mm。

  - 视线分析

5.2.1 观众厅视点、视线设计应符合JGJ57—2016中5.1的规定。

5.2.2 座椅排布设计时应进行视线设计，应进行计算机模拟仿真分析。

  - 安全疏散时间

5.3.1观众排布设计时应进行安全疏散时间计算。宜进行计算机模拟仿真分析。

5.3.2 安全疏散时间应符合JGJ 57—2016中8.2的规定。

  - 座椅牌号

5.4.1应按座椅排布图设置座椅号。标识明显。

5.4.2排号的设置要求外形美观，便于识别，经久耐用。

5.4.3排号灯的设置要求外形美观，安全耐用，便于识别，光亮适度。

- 座椅安装工艺

  - 安装施工进场

6.1.1座椅的安装施工应当在观众厅精装修完成，拆除装修用脚手架之后进行。

6.1.2座椅安装施工必须依据座椅安装施工图实施，禁止无图纸施工。

6.1.3施工单位需提供施工组织设计及施工管理方案。

6.1.4业主方提供现场施工用电源和工作照明。

  - 基点和放线

6.2.1座椅安装放线的基点必须与设计相一致（大多与视点相同）。有下送风以风口中心点为基点，没有下送风的以椅子扶手后端为基点。

6.2.2放线，根据设计图纸具体要求,进行直线或弧线定位设点，每组累计公差不超过±10mm。

6.2.3风口处理，转换风口周围缝隙须填充封堵。避免送风进入地面装饰夹层缝隙造成装饰层形变。

  - 座椅安装施工

6.3.1座椅安装木地板厚不应小于25mm。

6.3.2观众席座椅走道边沿应依据建筑设计方案确定，施工单位应按照图纸施工。

  - 安装施工完成

6.4.1座椅的安装施工应应符合QB/T 2602-2013中5.10的规定。

6.4.2收拾整理现场，经业主方同意后方可撤场。

- 座椅椅腿出风口

  - 空调系统送风要求

7.1.1最小新风量应符合现行国家标准的规定。

7.1.2观众厅空调系统宜采用置换式空调方式，置换式空调系统宜采用椅腿出风口方式。

7.1.3观众厅座椅处人的颈部和脚部热舒适度要求：

脚部温度21.2℃，颈部为22.7℃，座椅椅腿风口送风温度为19℃-22℃。

  - 出风量、风速、噪声指标要求

7.2.1地面出气孔直径宜φ100mm-φ160mm。

7.2.2椅腿为了调节风压和气流的均匀性需要设置送风量调节装置和散流装置。

7.2.3单个椅腿送风量小于120 m³/h（立方米/小时）检测风量下，距离送风器中轴线200mm处各高度位置的风速不大于0.2m/s。

7.2.4送风柱风量不大于120m³/h（立方米/小时）情况下，送风柱噪声评价小于NR-15。

7.2.5风口散流器噪声技术参数要求符合GB/T18049-2000要求。

  - 座椅椅腿出风口和喉管的安装要求

7.3.1为了调节风压、气流均匀性、减少噪声，观众席下应当设置静压箱。建筑设计和空调厂家应设置清扫静压箱的进出口。

7.3.2观众厅采用座椅椅腿出风方式时，应防止灰尘、污物和水进入风口和风管。

7.3.3预埋件安装的工艺

要求按设计图纸划线定点，计算出装饰面完成位置线。阶梯高度＜300mm，等距180mm-220mm为送风孔孔中定位点；阶梯高度＞300mm等距220-260mm为送风孔孔中定位点。每组累计误差不大于±10mm。将预埋件用钢筋焊接准确定位，避免浇注时产生位移，影响后期座椅安装。

7.3.4混凝土楼板后打孔的工艺

要求按设计图纸划线定点，计算出装饰立面完成位置线。阶梯高度＜300等距180-220mm为送风孔孔中定位点;阶梯高度>300等距220-260mm为送风孔孔中定位点。每组累计误差不大于±10mm。

7.3.5座椅生产厂家需要提交座椅支座及风口散流器设计图，提交现场孔洞预留图。

7.3.6工程施工界面的划分：

a)土建单位负责水泥地面送风孔洞的修正或打洞以及预埋件的施工；后打孔工艺时，由座椅安装施工单位承担现场的打孔工作；

b)精装单位负责地板装修层送风口的开孔、装饰、基准放线、座椅定位所需的精装修完成面修饰；

c)座椅厂家负责座椅的定位和基准放线，转换风口、散流器、座椅的安装。

- 检测方法

  - 座椅检测

8.1.1检测应符合QB/T 2602-2013中6的规定，通常在单体座椅出厂前的检验。安装完成后的排椅应按本标准执行，在施工现场的检验，主要包括：座椅尺寸检测、外观检验、结构检验、安装检验。

8.1.2外观检验项目应符合GB/T3325—2017中5.1的规定。

8.1.3座椅座高检测尺寸检测，将座椅安放在平板上，将φ100mm的圆形垫块置于座面中点，通过圆形垫块垂直向下施加75N力，测得圆形垫块下表面与平板的距离。

8.1.4产品检验可分为出厂检验和型式检验。出厂检验项目包括产品主要尺寸偏差、含水率和外观（脱色检验除外），型式检验项目按表3进行

表3  型式检验项目

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 翻动座垫应设有自动回复机构，翻平后无载状态下应回复自如。 |
|  |  | 座椅调节器应调节自如并并设有锁定装置或限位装置。 |
|  |  | 可拆卸部件之间应在使用专用工具的条件下宜拆装和安装。 |
|  |  | 辅助件应使用方便，活动部件应伸展自如。 |
| 2 | 用料 | 纺织面料的透湿量 |
|  |  | 皮革涂层的粘着牢度 |
|  |  | 软质聚氨酯泡沫的密度、回弹性、压缩永久变形等。 |

- 8.1.5 主要尺寸及偏差、木制件含水率和外观检验项目不带“*”号的项目均符合要求，带“*”的项目中缺陷数累计不超过5个，判定为出厂检验合格，否则判为不合格。

  - 现场整齐度检测

8.2.1现场施工后与设计样式及设计效果图一致，没有明显的不同。

8.2.2现场施工后与设计图一致，并且没有明显的颜色差别。

8.2.3现场施工后与设计图一致，走道边沿齐整。

  - 安装误差检测

8.3.1座距、排距的检测按GB/T3325—2017中5.1的规定。

8.3.2椅背高、座垫高、每排升起值的检测，采用辅助检查绳拉直，测量最大缝隙。

  - 安装结构牢固度检验

应符合GB/T 2602-2013中5.8的规定。

  - 声学测量

8.5.1座椅座垫的回降噪声装置的消音试验应符合QB/T 2602-2013中6.5的规定。

8.5.2风口处风噪声测试应符合GB/T6881.1-2002的规定。

8.5.3座椅吸音量测量应按GB/T20247-2006/ISO354:2003进行测试。通常情况下在合同签署时提供测试数据。

8.5.4座椅安装前和完成后应进行厅堂声学测试。测试方法应符合GB/T 50076-2003的规定。

8.5.5特定情况下进行流阻测量，小样块对比测量应符合GB/T 25077-2010中的规定。

- 验收规范

  - 座椅的检验测试

9.1.1结构要求应符合QB/T 2602-2013中7的规定。

9.1.2座椅产品出厂检验判定产品主要尺寸、木材含水率、外观检验（脱色检验除外）、座椅功能项检测（如坐垫自动回复功能等）、结构要求检验项目的检测报告，并提供出厂产品合格证。

  - 安装工程测试

9.2.1检验是对产品质量进行全面考核，竣工时应进行的各项检验，包括：主要尺寸、外观要求（样式、颜色）、结构要求、声学测试、出风口风速测试项目为检验项目并出具相应的测试报告。

9.2.2检验结果的判定不包括合同要求的项目。

9.2.3对照合同项、施工图对座椅的外观、颜色、数量、加工质量、施工质量等进行符合性检查。

9.2.4复验。检验时任何一方对所检验的结果有异议时，或竣工时未经验收的产品在规定期限内对有异议的项目，均可要求复验。复验应对前次不合格的项目进行检验，并在报告中注明“复验”。

9.2.5检验应由企业质量检验部门或委托具有相应资质的质检机构进行。

  - 竣工验收报告

9.3.1竣工报告应当包括以下内容：

a)安装效果图、施工图、座椅设备清单

b)出厂合格证

c)外观检测报告（含现场照片）

d)安装施工检测报告（现场整齐度、安装误差、安装结构牢固度）

e)声学测试报告（座椅吸声量、风口噪声）

f)椅腿出风口风速测试报告

g)提交维护保养使用说明书

9.3.2竣工报告应有施工方、监理方、工程管理方、业主方等共同签署后生效。

  - 座椅更换时间

市面上座椅宜更换时间为8年。

参 考 文 献